Лабораторная работа №1

Теоретические основы электробезопасности и диагностика подсистем питания вычислительной техники

Цель работы: Формирование практических навыков безопасной эксплуатации аппаратного обеспечения, а также освоение программно-аппаратных методов диагностики систем питания портативных и настольных ПК на базе различных архитектур (x86_64 и ARM).

Раздел №1. Теоретические основы электробезопасности и физика заземления

- Внутренние компоненты блоков питания (в первую очередь высоковольтные конденсаторы) способны удерживать опасный для жизни электрический заряд длительное время после полного отключения устройства от сети. Проведение любых ремонтных или диагностических работ без предварительного рассеивания остаточного заряда (разрядки конденсаторов) категорически запрещено.

- Заземление выполняет роль защитного барьера, создавая преднамеренное электрическое соединение металлических элементов корпуса ПК с землей. Физический принцип основан на законе Ома: ток течет по пути наименьшего сопротивления. Сопротивление заземляющего контура мало по сравнению с сопротивлением человеческого тела. В случае повреждения фазы на корпус устройства опасный потенциал мгновенно сбрасывается в землю, активируя защитные автоматы и предотвращая поражение человека электрическим током.

Раздел №2. Аппаратный осмотр и классификация интерфейсов питания

Характеристики блока питания ноутбука:

- Вход (переменный ток): 100-240 V ~ 50-60 Hz, 2.5 A;

- Выход (постоянный ток): 20.0 V ⎓ 7.5 A;

Мощность выхода рассчитывается по формуле: P=UI.

Тогда мощность блока питания: 20×7.5=150 (W).

У ноутбука основной порт зарядки — круглый проприетарный, но также есть возможность зарядки через USB-C порт с пропускной мощностью в 100 W.

Вывод: Использование несовместимых адаптеров питания недопустимо. Разница в вольтаже или низкое качество фильтрации тока в неоригинальном адаптере ведут к критическому повреждению цепей питания на материнской плате и одновременному выходу из строя как самого адаптера, так и компьютера.